危险化学品分类存放建议

为规范危险化学品科学分类、规范存储，杜绝危险化学品混存混放现象，避免危险化学品事故，实验室设备处根据化学品相容相克性质，对危险化学品科学分类、规范存储提出如下建议：

第一类  有机试剂（适宜放在防爆危化品柜中，有机试剂忌与氧化剂、强酸、卤素、碱金属等混放）

1.易制毒品：

第二类：三氯甲烷、乙醚、哌啶、乙基苯基酮及前述所列物质可能存在的盐类；

第三类：甲苯、丙酮、甲基乙基酮

2.易制爆品：

有机液体类：硝基甲烷、硝基乙烷、1,2-乙二胺、一甲胺溶液、水合肼

有机固体类：六亚甲基四胺、一甲胺、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、1，5-二硝基萘、1，8 -二硝基萘、2，4-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,5-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,6 -二硝基苯酚（含水≥15%）、季戊四醇（四羟甲基甲烷）

存放要求：有通风

第二类  酸、碱、腐蚀品（适宜放在PP柜中；酸类、碱类要分开存放；强酸忌与氧化剂（如高锰酸钾、氯酸钾等）混放）

1.易制毒品：盐酸、硫酸、苯乙酸、醋酸酐、溴素

2.易制爆品：硝酸、发烟硝酸、高氯酸、过（氧）乙酸

存放要求：有防泄露托盘，有通风

第二类  氧化剂、无机盐（易制爆化学品、强氧化剂因用量小，适宜放在小防爆柜中（可向学院申请），普通无机盐可放普通试剂柜中；氧化剂忌与还原剂、有机试剂混放）

1.易制毒品：高锰酸钾

2.易制爆品：

- 硝酸盐类：硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸钡、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅

- 氯酸盐类：氯酸钠（含溶液）、氯酸钾（含溶液）、氯酸铵

- 高（过）氯酸盐类：高（过）氯酸锂、高（过）氯酸钠、高（过）氯酸钾、高（过）氯酸铵

- 重铬酸盐类：重铬酸锂、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵

- 高锰酸盐类：高锰酸钾、高锰酸钠

- 无机过氧化物类：过氧化氢溶液、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、过氧化镁、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化锌、超氧化钠、超氧化钾

- 有机物类：过氧化二异丙苯、过氧化氢苯甲酰、过氧化脲、硝酸胍、二硝基苯酚（溶液）、2,4-二硝基苯酚钠、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠（苦氨酸钠）

第四类  活泼金属等 （适宜放在小防爆柜中（可向学院申请）忌与强氧化剂、水、氧、酸类、卤素等混放。）

易制爆品（遇水爆炸或燃烧、易燃固体）

- 锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硅铝粉、锌灰、锌粉、锌尘、锆、锆

- 硫磺

- 硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾

存放要求：隔水隔热隔氧

注意事项

- 危险化学品必须通过实验试剂与技术安全管理平台规范采购、规范使用、规范处置。

- 实验室严禁大量、超量存储危险化学品；

- 易制毒、易制爆等管控试剂必须双人保管、双人使用、双本所、双本账；

- 科学分类、规范存储，定期清理，账物相符；严禁有反应危险的试剂混放；

- 危险化学品使用人员须培训合格方可使用；

- 使用危险化学品须先阅读MSDS，做好个人防护，熟悉应急处置措施，备好防护用品；

- 危险化学品存储位置须通风、隔热、安全、远离热源和火源。

- 需要低温储存的危险化学品，须在防爆冰箱中存放；

- 同一类危险化学品，如放在同一柜中，须固上液下存放，禁止混存混放。